メールサーバー基本設計書

Mail Server Basic Design Document

| 文書番号 | INFRA-MAIL-2026-001 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026年4月15日 |
| 作成者 | 長野 祐己 |
| バージョン | 1.0 |
| ステータス | 完成 |

# 1. はじめに

## 1.1 目的

本書は、Hyper-V仮想化環境上にAlmaLinux 9.7を用いてメールサーバーを構築するための基本設計を定めるものである。本システムは、SMTP・IMAP・POP3プロトコルに対応した送受信機能を提供し、インフラエンジニアとしてのポートフォリオ作品として位置づける。

## 1.2 適用範囲

本設計書は以下の範囲に適用する。

- 仮想化基盤（Hyper-V）の設計

- ゲストOS（AlmaLinux 9.7）の設計

- メールサーバーソフトウェア（Postfix / Dovecot）の設計

- ファイアウォール（firewalld）の設計

## 1.3 用語定義

| 用語 | 英語 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | メール送信に使用するプロトコル（25/465番ポート） |
| IMAP | Internet Message Access Protocol | メール受信に使用するプロトコル（143/993番ポート） |
| POP3 | Post Office Protocol 3 | メール受信に使用するプロトコル（110/995番ポート） |
| MTA | Mail Transfer Agent | メール転送エージェント（Postfix） |
| MDA | Mail Delivery Agent | メール配送エージェント（Dovecot） |
| VM | Virtual Machine | 仮想マシン |

# 2. システム概要

## 2.1 システム構成

本システムはWindows PC上でHyper-Vを使用してAlmaLinux 9.7仮想マシンを稼働させ、その上でPostfixとDovecotを組み合わせてメールサーバーを実現する。

## 2.2 システム構成図

【Windows ホスト】

- OS：Windows 11 Pro

- 仮想化：Hyper-V

- 管理ツール：VSCode（Remote SSH接続）

【仮想マシン（AlmaLinux 9.7）】

- 役割：メールサーバー

- IP：192.168.3.12

- ソフトウェア：Postfix / Dovecot / firewalld

## 2.3 システム要件

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| 可用性 | 開発・学習環境として利用。高可用性は対象外 |
| 性能 | テスト環境での送受信に対応できる性能 |
| セキュリティ | firewalldによる必要最小限のポート開放 |
| 拡張性 | 設定ファイル編集により機能追加可能な構成 |
| 管理性 | VSCode Remote SSHによる快適な管理環境 |

# 3. 仮想化基盤設計

## 3.1 Hyper-V 構成

| 設定項目 | 設定値 |
| --- | --- |
| VM名 | AlmaLinux9 |
| 世代 | 第2世代（UEFI対応） |
| メモリ | 4,096 MB（動的メモリ有効） |
| 仮想CPU | 4コア |
| 仮想ディスク | 50 GB（VHDX形式） |
| ネットワーク | External Switch（Wi-Fi共有） |
| セキュアブート | 無効 |

## 3.2 ネットワーク設計

| 設定項目 | 設定値 |
| --- | --- |
| 仮想スイッチ種別 | 外部ネットワーク |
| スイッチ名 | External Switch |
| 物理アダプター | Intel Wi-Fi 6 AX200 160MHz |
| VMのIPアドレス | 192.168.3.12/24 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.3.1 |
| DNS | 自動取得（DHCP） |

# 4. ゲストOS設計

## 4.1 OSスペック

| 設定項目 | 設定値 |
| --- | --- |
| OS名 | AlmaLinux 9.7 (Moss Jungle Cat) |
| カーネル | 5.14.0-611.5.1.el9_7.x86_64 |
| インストール種別 | Minimal Install |
| 言語 | English (United States) |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| rootパスワード | 設定済み |
| SSH rootログイン | パスワード認証で許可 |

## 4.2 インストール後の初期設定

- tarコマンドインストール（VSCode Server展開に必要）

- firewalldインストール・有効化

- 作業ディレクトリ作成（/root/mailserver）

# 5. セキュリティ設計

## 5.1 firewalld 設定

| サービス | ポート番号 / プロトコル |
| --- | --- |
| smtp | 25/tcp（SMTP：メール送信） |
| smtps | 465/tcp（SMTPS：暗号化メール送信） |
| imap | 143/tcp（IMAP：メール受信） |
| imaps | 993/tcp（IMAPS：暗号化メール受信） |
| pop3 | 110/tcp（POP3：メール受信） |
| pop3s | 995/tcp（POP3S：暗号化メール受信） |
| ssh | 22/tcp（SSH：リモート管理） |

## 5.2 セキュリティ方針

- 最小権限の原則：必要なポートのみ開放

- デフォルトポリシー：すべて拒否（firewalldデフォルト）

- SSH接続：rootによるパスワード認証（学習環境のため）

# 6. メールサーバー設計

## 6.1 ソフトウェア構成

| 役割 | ソフトウェア |
| --- | --- |
| MTA（送信サーバー） | Postfix 3.5.25 |
| MDA（受信サーバー） | Dovecot 2.3.16 |
| ファイアウォール | firewalld 1.3.4 |
| パッケージ管理 | dnf（AlmaLinux標準） |

## 6.2 Postfix 設計方針

- 設定ファイル：/etc/postfix/main.cf

- ローカルドメインでのメール送受信を実装

- SMTPサーバーとして25番ポートでリッスン

## 6.3 Dovecot 設計方針

- 設定ファイル：/etc/dovecot/dovecot.conf

- IMAP（143）およびPOP3（110）で受信

- Maildir形式でメールを保存

# 7. 管理・運用設計

## 7.1 サービス管理

| サービス | 起動状態 |
| --- | --- |
| firewalld | active / enabled（自動起動有効） |
| postfix | active / enabled（自動起動有効） |
| dovecot | active / enabled（自動起動有効） |

## 7.2 管理方法

- 接続方法：VSCode Remote SSH（root@192.168.3.12）

- 作業ディレクトリ：/root/mailserver

- ログ確認：journalctl または /var/log/maillog

## 7.3 実施済み作業・テスト結果

| 実施項目 | 結果 |
| --- | --- |
| Postfix 設定 | ✅ myhostname=mail.local / mydomain=local / myorigin=$mydomain / inet_interfaces=all / home_mailbox=Maildir/ を設定完了 |
| テストユーザー作成 | ✅ testuser1 / testuser2 を useradd -m で作成・パスワード設定完了（uid=1000/1001） |
| メール送信テスト | ✅ sendmail コマンドで testuser1→testuser2 へ送信成功。/home/testuser2/Maildir/new/ にメールファイル着信確認 |
| Dovecot IMAP テスト | ✅ telnet localhost 143 にて LOGIN→SELECT INBOX→FETCH 1 BODY[] がすべて成功。メール本文・ヘッダーの取得を確認 |
| Dovecot POP3 テスト | ✅ telnet localhost 110 にて USER→PASS→STAT（1通/349byte）→RETR 1 がすべて成功。POP3受信動作を確認 |
| ログ確認（journalctl） | ✅ journalctl -u postfix にてメール配送フロー（pickup→cleanup→qmgr→local→delivered to maildir）をログで確認。2通とも status=sent を記録 |

# 変更履歴

| バージョン | 変更日 | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026年4月15日 | 初版作成 |
| 1.1 | 2026年4月15日 | Postfix設定・テストユーザー作成・メール送受信テスト・Dovecot IMAPテスト結果を追記。7.3を実施済み作業に更新 |
| 1.2 | 2026年4月15日 | Dovecot POP3テスト・ユーザー間メールテスト・journalctlログ確認結果を追記 |